### HVD卷筒应用于湿喷机说明

1、使用专用矿用电缆.

2、使用Parker/permco液压马达驱动;

3、配备Hinar专用Hydrodynamic齿轮箱,恒力矩输出,零维护,输出力矩可调节;

4、控制简单:放缆时液压马达不工作,通过减速机打滑将电缆拉出,收缆时马达旋转;在收放缆过程中电缆的张力均由Hydrodynamic齿轮箱保护;

5、在电缆两端均配有电缆固定拉网;

7、使用Hinar  V系列滑环,V型槽及多碳刷的专利设计，保证碳刷与滑环的良好接触和散热。

8、可选装凸轮限位装置，该限位接入湿喷机的行走连锁，在设定状态下停止湿喷机行走；

9、在湿喷机不行走状态下，可收缆长度为电缆平放到地面3米-5米左右；

10、使用环境温度-30℃至40℃；

11、最大卷缆速度为20m/min，当湿喷机往收缆方向运行且速度小于20m/min时，电缆收缆速度可与湿喷机运行速度同步。